ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

светильник светодиодный Химки Делюкс PRO

| Название | Степень защиты IP | Мощность, Вт | Цвет. темп., К | Световой поток, лм | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Химки Делюкс | IP 44 | 23-141 | 4000/3000/5000 | 2600-13800 | 500-3000 | 55 | 75 |

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

| Класс защиты | IP44 |
| --- | --- |
| Цветовая температура | 4000К/3000K/5000К |
| Рабочая температура | от -23 до +43 |
| Коэффициент пульсации | <1 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Индекс цветопередачи | ≥ 90 |
| Коэффициент мощности | ≥0,96 |
| Класс энергоэффективности | А |

Внимание! Перед установкой и использованием светильника внимательно прочитайте Данный паспорт изделия и сохраняйте ее до конца эксплуатации!

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Светодиодные светильники серии Химки Делюкс используются для внутреннего освещения зданий-офисов, торговых и развлекательных центров, коридоров, спортивных залов, лестничных пролётов, кафе, ресторанов. Разрешен к использованию в школах, детских садах, центрах дополнительного образования. Предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В (допустимый диапазон входного напряжения 165-265 В) и частотой 50 Гц. Светильник может использоваться для внутреннего освещения с повышенной влажностью.

Данная продукция сертифицирована и соответствует требованиям нормативных документов:

ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011

Класс защиты от поражения электрическим током ГОСТ 12.2.007.0

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Светильник

- Паспорт изделия

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание ошибок при установке и использовании, обратитесь к квалифицированному электрику.

- Работы по установке и обслуживанию светильника можно проводить только убедившись в том, что питание сети отключено.

- При эксплуатации необходимо располагать светильник и электропроводку вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов и поверхностей.

- Регулярно проверяйте все электрические соединения и целостность проводки. Запрещено подключение и использование светильника при поврежденной электропроводке.

- Запрещено производить подключение светильника проводом с нетермостойкой изоляцией.

- При повреждениях светильника, нарушающих его целостность, эксплуатировать светильник запрещено.

ПОДГОТОВКА СВЕТИЛЬНИКА К РАБОТЕ

Обесточьте и подготовьте для подключения сетевой кабель (трехжильный кабель с сечением от 0.5 до 1 мм2 в комплект не входит).

Для подключения используйте клеменные колодки или WAGO-зажимы

Гарантийные обязательства

60 месяцев с даты покупки светильника.

- Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия

технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики

изделия, в любое время и без предварительного уведомления.

Продавец:                  ______________________                М.П. Продавца